Добрый день.

Вот уже год пользуюсь системой прохода в подъезд без ключа от домофона, по лицу. Работает надежно, за год были всего два зависания (после перезагрузки - восстанавливалась).

Для распознавания лица, запрограммировал чип «esp32-cam» стоимостью на 01.10.2023 385 руб. (Модуль Wi-Fi ESP32 с последовательным подключением к Wi-Fi ESP32 макетная плата 5 В для Bluetooth с модулем камеры OV2640 Nodemcu | AliExpress).

Для программирования использовал программу «Arduino IDE» (Программное обеспечение | Ардуино (arduino.cc)). Если нет, то скачайте и установите. Может быть, понадобиться еще, установить «Java» (Java | Oracle), а может и нет. Компьютер должен быть подключен к интернету.

При первом запуске Ардуино надо его настроить:

- Для возможности работать Ардуино с чипами «esp8266» и «esp32» в его дополнительные ссылки менеджера плат надо вставить две строки:

https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Слева вверху в меню выбрать «Файл – Параметры», откроется окно

- Затем надо установить библиотеки для чипов «esp8266» и «esp32» через менеджер плат.

В меню выбрать «Инструменты – Плата:”*******” – Менеджер», откроется окно слева

Набрать в строке поиска «esp8266», останется одна плата. Вместо Удалить будет кнопка Установка – нажать ее. После установки, в строке поиска набрать «esp32», появятся 2 платы

Внимание! Это очень важно! Версия платы должна быть 1.0.5

С более поздними версиями работать не будет – не сможет найти файлы заголовков "fd_forward.h"

, "fr_forward.h", "fr_flash.h".

Далее в меню выбрать плату «Инструменты – Плата:”*******” – esp32 – AI-Thinker ESP32-CAM».

Надо еще установить библиотеку «ArduinoWebSockets». Для этого переходим на библиотеки и в строке поиска набираем ArduinoWebSockets, нажимаем установить.

Для программирования чипа нужен программатор (преобразователь USB - RS232, Преобразователь USB в TTL UART модуль CH340G CH340 3,3 В 5 в переключатель 1 шт. H43 | AliExpress). Для него надо установить на компьютере драйвер CH340G (можно найти в интернете). Если драйвер уже есть, то при подключении к компьютеру, появится COM-порт. Новый COM-порт надо найти в диспетчере устройств и в свойствах порта установить скорость 115 200 бод.

Собираем следующую схему для записи программы (скетча) в чип

Вставляем адаптер USB-COM в USB-порт компьютера, указываем в Ардуино появившийся порт.

В меню выбрать порт «Инструменты – Порт: – CОM1».

Далее открываем в Ардуино монитор порта

и переводим чип в режим записи программы (скетча) – при замкнутом GPIO_0 на землю, нажать кнопку RESET на чипе и в мониторе должно появится сообщение:

Затем нажимаем в Ардуино стрелку, должна начаться запись программы в чип.

После окончания записи, отключить адаптер, не забываем отсоединить GPIO_0 от земли.

Далее собираем следующую схему для установки в домофон подъезда:

После поднесения магнита к геркону, должна появиться сеть WiFi с именем «Door». Подключаем смартфон к этой сети по паролю «12345678». После подключения, запускаем на смартфоне браузер «Chrome», набираем в адресной строке (не в поисковой) 192.168.10.1, нажимаем ввод (Enter). Должны увидеть следующее:

Наберите в белой строке имя (например 1) и нажмите «ADD USER» - начнется процесс запоминания вашего лица. Когда лицо чип запомнит, оно появится в списке «Captured Faces».

Число лиц может быть до 7. Далее отключаем питание чипа и включаем снова – он перейдет в рабочий режим, начнет распознавать лица. Если просматривать сообщения от чипа через монитор Ардуино, то будут приходить следующие:

при обнаружении лица – Face detect

при распознавании лица из списка - Door Unlocked.

Данную систему я построил на основании следующего проекта:

robotzero1/esp32cam-access-control: Open a door when a face is recognised using the ESP32-CAM (github.com)

Основная проблема, которую пришлось решать, это то, что работа распознавателя осуществлялась через WEB-клиент. Поэтому, при отключении по смартфона от чипа, распознавание прекращалось.

В результате пришлось вводить два режима работы:

- Занесение лиц в чип;

- Рабочий – распознавание лиц.

Для лучшего распознавания, можно вносить в список свое лицо несколько раз.

Герконовое реле - 20 шт. реле сухого герметика, 4-контактное реле 5 В, Реле для PAN CHANG, реле сопротивления постоянного тока 450 ~ Ом | AliExpress